Montážní / instalační

návod pro topné kabely

Popis:

Topný kabel lze položit různými způsoby. Topný kabel by měl být rovnoměrně rozložen po dně. Křížení nebo krátké překrytí topného kabelu nenarušují jeho funkci. Alternativně lze topný kabel připevnit i na mřížku.

Smršťovací fólie musí být umístěny na místě chráněném před vlhkostí (konec by měl vyčnívat přibližně 20 cm nad vodu).

Pouzdro s termostatem by mělo být umístěno co nejblíže k jezírku, aby 4 m dlouhý senzor mohl zasahovat přibližně 2–3 m do jezírka.

Aby se zabránilo tepelným ztrátám, vždy doporučujeme dodatečný kryt jezírka, například bublinkovou fólií, PE kuličkami nebo podobným materiálem.

Poznámka: 
Pro ohřev jezírka je nutné použít zásuvku s proudovým chráničem (RCD) (30 mA). Zejména je nutné dodržovat normu VDE 0100 SEV NIN 1000-1, 1995.

Balení obsahuje:

- elektronický termostat v pouzdře se 4m kabelem senzoru teploty

- 3m připojovací kabel 3x1,5 mm² se zástrčkou

- 1,5m kabel 3x1,5 mm² od topného kabelu k jednotce regulátoru

- topný kabel v délce 10, 20, 30 nebo 40m

Nastavení:

Regulátor je přednastaven. (Spínací diference = 1 °C)

Systém se automaticky zapne, když teplota klesne pod 9 °C.

Systém se automaticky vypne, když teplota překročí 10 °C.

Příklad 1: Nastavení = 10 °C - Spínací body: 9 °C ZAP, 10 °C VYP

Příklad 2: Nastavení = 15 °C - Spínací body: 14 °C ZAP, 15 °C VYP

Změna nastavení teploty:

1. Stiskněte tlačítko "Set".

2. Zobrazí se "OUT1" (OUT1 představuje nastavení teploty).

3. Zobrazí se aktuálně uložená nastavení.

4. Pomocí tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ upravte požadovanou hodnotu.

5. Potvrďte tlačítkem „Nastavit“.

6. Nová hodnota se uloží.

7. Po přibližně 1 minutě se displej přepne zpět na aktuální teplotu.